КЦХ25 / 0,4-01Н

Контейнер-цистерна для химических продуктов.

Описание

Контейнеры-цистерны моделей КЦХ-25/0,4,КЦХ-25/0,4-01В,КЦХ-25/04-01Н являются транспортным оборудованием и предназначены для безопасной перевозки химических продуктов класса опасности 3,5,6,8,9 (спирты, кислоты и др). 

Контейнер-цистерна представляет собой цистерну, работающую под давлением, закрепленную на торцевых рамах со стандартными угловыми фитингами, которые отвечают требованиям транспортирования средствами автомобильного, железнодорожного, судового и кранового оборудования, что дает возможность простой перегрузки с одного вида транспорта на другой без перелива продукта и быстрой доставки его до пункта назначения 

Как тара, контейнеры используются также для временного хранения продукта, имеется возможность штабелирования. 

Контейнеры-цистерны КЦХ-25/0,4, КЦХ-25/0,4-01В, КЦХ-25/04-01Н укомплектованы запорно-предохранительной арматурой Fort Vale (Великобритания). 
Они имеют верхний и нижний слив-налив, внутренняя поверхность покрыта антикоррозийной композицией. 

Контейнеры-цистерны КЦХ-25/0,4 и КЦХ-25/0,4-01В, КЦХ-25/0,4-01Н соответствуют требованиям Правил изготовления контейнеров Российского морского регистра судоходства (РС) и имеют сертификат.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Типоразмер по ИСО | 1СС |
| Тип по ООН3 | UNT11 |
| Тип и размер контейнера | 22Т6 |
| Общая вместимость, м3 | 25,4 |
| Максимальная масса брутто, кг (не более) | 30480 |
| Масса тары, кг | 3970 |
| Материал обечайки | сталь 09Г2С или 12Х18Н10Т |
| Рабочее давление в цистерне, МПа | 0,4 |
| Габаритные размеры, мм | 6058х2438х2591 |
| Допустимая масса при штабелировании, кг | 192000 |
| Температурный диапазон эксплуатации, град | от минус 40 до плюс 50 |
| Подъем, крепления контейнера-цистерны | с помощью фитингов |
| Назначенный срок службы, лет | 20 |