Описание

Контейнеры-цистерны моделей КЦ-25/1,8, КЦ-25/1,8НС являются транспортным оборудованием и предназначены для безопасной перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ), относящихся ко второму классу опасности по ГОСТ 19433-88 (нефтяные газы, бутан и его смеси, изобутан и его смеси, бутилен, изобутилен, пропан, циклопропан). 

Контейнер-цистерна представляет собой цистерну, работающую под давлением, закрепленную на торцевых рамах со стандартными угловыми фитингами, которые отвечают требованиям транспортирования средствами автомобильного, железнодорожного, судового и кранового оборудования, что дает возможность простой перегрузки с одного вида транспорта на другой без перелива продукта и быстрой доставки до пункта назначения. 
Как тара, контейнеры используются также для хранения СУГ, имеется возможность штабелирования. 

Контейнер-цистерна может использоваться для обеспечения СУГ отдаленных населенных пунктов и газонаполнительных станций. 

Цистерна модели КЦ-25/1,8 укомплектована арматурой Fort Vale (Великобритания). 
Цистерна модели КЦ-25/1,8С-НС укомплектована арматурой ЗАО "Сплав-М" (Великий Новгород) и имеет нижний слив. Контейнеры могут иметь верхний или нижний слив-налив СУГ, внутренняя поверхность покрыта антикоррозийной композицией. 

Цистерна снабжена верхним сливом-наливом, осуществляемым за счет создания давления в сосуде, и нижним сливом с наличием испарителя для слива. 
Контейнер-цистерна соответствует требованиям Правил изготовления контейнеров Российского морского регистра судоходства (РС) и имеет сертификат.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Типоразмер по ИСО | 1СС |
| Тип по ООН | UNТ50 |
| Тип и размер контейнера по ИСО | 22Т8 |
| Общая вместимость, м3 | 25 |
| Максимальная масса брутто, кг (не более) | 24000 |
| Масса транспортируемого продукта, кг | 17100 |
| Масса тары, кг | 6900 |
| Материал обечайки | сталь 10Г2ФБ |
| Рабочее давление в цистерне, МПа | 1,8 |
| Габаритные размеры, мм | 6058х2438х2591 |
| Допустимая масса при штабелировании, кг | 192000 |
| Температурный диапазон эксплуатации, град | от минус 40 до плюс 50 |
| Подъем, крепления контейнера-цистерны | с помощью фитингов |
| Назначенный срок службы, лет | 20 |